МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра КСУ

отчет

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Математическое моделирование объектов и систем управления»

Тема: МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ

Вариант 5

| Студенты гр. 9492 |  | Викторов А.Д. Керимов М.М. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Шпекторов А.Г. |

Санкт-Петербург

2023

Цель работы: получить представление о способах создания нечетких моделей, изучить функции языка MATLAB библиотеки FUZZY LOGIC TOOLBOX, создать и исследовать нечеткую модель объекта управления.

Задание

Для заданного объекта управления реализовать две нечеткие модели управления. Одна из которых должна содержать подробное описание каждой лингвистической переменной, а другая усеченное описание и усеченный набор правил.

Объект управления – кондиционер воздуха в помещении.

Входные переменные:

- температура воздуха;

- скорость изменения температуры.

Выходная переменная – угол поворота регулятора (влево – больше холода, вправо – больше тепла).

Ход работы

1. Зададим для каждого входа и выхода лингвистические переменные с множеством термов, в полном и усеченном виде. После чего зададим правила для полного и усеченного случая. Набор переменных и правил представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Набор лингвистических переменных и правил для усеченной модели

| Входные переменные |  | Выходная переменная |
| --- | --- | --- |
| Температура | Скорость изменения температуры | Режим кондиционера |
| We Hot | Cooling | Cooling |
| We Cold | Cooling | Heating |
| We Ok | Heating | Cooling |
| We Hot | Maintenance | Cooling |
| We Cold | Maintenance | Heating |
| we Ok | Cooling | Heating |

Таблица 2 – Набор лингвистических переменных и правил для полной модели

| Входные переменные |  | Выходная переменная |
| --- | --- | --- |
| Температура | Скорость изменения температуры | Режим кондиционера |
| Very hot | Not fast cooling | Super cooling |
| Hot | Not cooling | Cooling |
| Ok | Cooling | Maintenance |
| Ok | Heating | Maintenance |
| Ok | fast cooling | Heating |
| Ok | fast heating | Cooling |
| Cold | Not heating | Heating |
| Very cold | Not fast heating | Super heating |
| Hot | - | Cooling |
| Cold | - | Heating |
| Ok | - | Maintenance |

2. Используем редактор моделей нечеткой логики и создадим два нечетких регулятора по описанным выше правилам. На рисунках 1-2 представлены графики поверхности регуляторов для полной и усеченной модели соответственно.

Рисунок 1 - График поверхности регулятора полной для полной модели

Рисунок 2 - График поверхности регулятора для усеченной модели

На рисунках 3-4 представлены диаграммы для описанных в пункте 1 правил.

Рисунок 3 - Диаграммы правил регулятора для полной модели

Рисунок 4 - Диаграммы правил регулятора для усеченной модели

3. Проведем моделирование системы с обоими нечеткими регуляторами. Для этого будем использовать модель, схема которой представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Модель для исследования нечеткого регулятора

Проведем моделирование двух различных ситуаций для обоих регуляторов и сравним графики переходных процессов по температуре. Сначала проведем моделирование при начальной температуре 30 градусов, с промежуточным значением 20 градусов и конечным 23 градуса по Цельсию. Графики переходных процессов представлены на рисунках 6-7. На верхней части рисунка представлен график температуры желаемой и реальной, а в нижней – угол поворота регулятора кондиционера.

Как видно из сравнения этих графиков более подробный набор термов по каждой лингвистической переменной поспособствовал уменьшению статической ошибки, ускорению переходного процесса и уменьшению дребезга регулятора.

На рисунках 8-9 представлены аналогичные графики переходных процессов, но при других условиях: начальная температура 18 градусов, промежуточное значение 25 градусов и конечным 20 градусов по Цельсию.

Из анализа графиков на рисунках 8-9 еще больше заметно уменьшение частоты переключения регулятора, влияние на качество переходного процесса также подтверждается.

Рисунок 6 - График переходного процесса регулятора для полной модели

Рисунок 7 - График переходного процесса регулятора для усеченной модели

Рисунок 8 - График переходного процесса регулятора для полной модели

Рисунок 9- График переходного процесса регулятора для усеченной модели

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы получено представление о способах создания нечетких моделей, а также о способах их применения.

Была создана модель нечеткого регулятора в двух версиях – полная и усеченная. Проведено сравнение переходных процессов объекта управления – кондиционера при работе с обеими версиями нечеткого регулятора. Было выявлено, что подробность описания нечеткой логики регулятора влияет на качество управления.