  - Программа работы

Для открытия Fuzzy Toolbox  необходимо набрать в командной строке основного рабочего поля команду fuzzy, что вызовет открытие окна FIS Editor: Untitled, содержащего разделы: File (команды работы с файлами и опции настройки системы), Edit (команды редактирования информации, отображенной в рабочем поле), View (взгляд   команды, предназначенные для выбора рабочего поля).

1. Построение блок-схемы НР: в выпадающем меню раздела Edit  указать Add Variable…Input (добавить переменную... вход), при этом схема изображенного НР будет содержать 2 входа. Активизировать блок input1, в поле настройки  Current  Variable (текущая переменная) в графе  Name  указать е (ошибка управления), в блоке  input2 записать de (производная ошибки),  в блоке output   vf (выход НР).

2. Формирование графиков ФП нечетких множеств (фаззификация): в выпадающем меню раздела Edit выбрать команду Membership Function   Ctrl+2  (редактирование функции принадлежности). При этом откроется окно   Membership function Editor (редактор функции принадлежности), включающее (Fis Variables) переменные (e, de, vf), график  ФП (Membership functions plots) и два поля настройки: переменных (Current  Variable) и ФП (Current  Membership Functions)). Построить графики ФП последовательно для первого входа (е), второго входа (de) и выхода (vf), т.е. последовательно активизировать блоки е, de, vf  и выполнить следующую последовательность действий: а) в окне   Membership function Editor указать границы изменения входных переменных, для этого в поле настройки Current variable изменить границы в графе Range (диапазон) и Display  Range: е , dе, vf –   [– 5  5];  б) в выпадающем меню раздела Edit выбрать команду Remove All Mfs (удалить все ФП); в выпадающем меню раздела Edit выбрать команду Add MFs (добавить ФП). При этом откроется окно   Membership functions. В графе MF type указать  trimf (треугольная ФП), в графе  Number of MFs указать 5 (число ФП).  ОК;

в) в окне   Membership Function Editor:  на графике ФП активизировать одну из ФП, в поле настройки  Current Membership Function указать: Name (имя ФП)    ОБ, ОМ  отрацительные большое и малое соответственно; Н  нулевое; ПБ, ПМ  положительные большое и малое соответственно;  Type (тип):  ОМ, Н, ПМ   trimf (треугольная ФП); ОБ   zmf  ( Z-типа); ПБ  smf (S-типа); Params (параметры ) ФП задаются в соответствии графиком на рис. 1.2

Формирование графиков ФП нечетких множеств (фаззификация)

Фаззификация переменных е и de

Фаззификация переменной vf

3. Формирование нечетких правил блока правил: в выпадающем меню раздела Edit  окна FIS Editor: Untitled выбрать команду Rules   Ctrl+3; в окне  Rule   Editor составить правила в соответствии с таблицей. Например, If e is ОБ and de is  ОБ Then  vf  is ОБ. Использовать кнопку Add Rule (добавить правило). Другие кнопки: Change  Rule (изменить правило), Delete  Rule (удалить правило);   графе Connection установить "And" для всех правил;  в графе Weight (вес)   1.

Таблица

| Рис. 1.2 | de e | ОБ | ОМ | Н | ПМ | ПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПБ | Н | ПМ | ПМ | ПМ | ПБ |
|  | ПМ | ОМ | Н | ПМ | ПМ | ПМ |
|  | Н | ОМ | ОМ | Н | ПМ | ПМ |
|  | ОМ | ОМ | ОМ | ОМ | Н | ПМ |
|  | ОБ | ОБ | ОМ | ОМ | ОМ | Н |

Формирование нечетких правил блока правил

4. Задание правила нечеткого вывода (блока вывода). Для выполнения в выпадающем меню раздела Edit выбрать команду FIS Properties- Ctrl+1. При этом откроется окно   FIS Editor.

4.1. Задание логических операций "и" и импликации: в выпадающем меню графы And methode установить min; в графе Implication  min.

4.2. Задание способа определения выходного нечеткого множества (B' по B'i   агрегирование): в выпадающем меню графы  Aggregation  установить max.

Задание правила нечеткого вывода (блока вывода).

Задание логических операций "и" и импликации и способа определения выходного

нечеткого множества

5. Задание способа дефаззификации (способ определения реального управляющего воздействия). В окне FIS Editor в графе Defazzification установить способ дефаззификации: centroid (метод центра тяжести). Другие способы: bisector (центр площади, биссектриса площади); mean of max-mom (метод среднего максимума); largest of max-lom (метод наибольшего максимума); smallest of max-som (метод наименьшего максимума); Custom (способ дефаззификации, созданный пользователем).

Задание способа дефаззификации

(способ определения реального управляющего воздействия).

Способ centroid (метод центра тяжести)

6. Cохранение полученного файла c расширением .fis на диске. Для этого в выпадающем меню раздела  File окна FIS Editor выбрать команду Export To Disk (Ctrl+S, в примере имя - lfm.fis). Для сохранения .fis файла в рабочем пространстве использовать команду Export To Workspace  (Ctrl+T).

Правила нечеткого регулятора

График рабочей поверхности

7. Построить схему моделирования в Toolbox  Simulink.

В качестве примера здесь приводится сравнение пропорционально-дифференциального  (ПД) и нечеткого регуляторов для объекта управления третьего порядка. Структурная схема системы управления представлена на рисунке. В Simulink открыть нечеткий регулятор и записать имя (lfm)

Схема с нелинейным звеном насыщения.